- Perhatikan gambar circuit berikut ini Circuit memiliki parameter ε = 1.5 kV, C = 7.5 µF, R1 = R2 = R3 = 0.8M Ω. Kapasitor sirkuit berada dalam kondisi uncharged. Kemudian, switch dihubungkan (closed) dengan rangkaian.

Dik:

  - ε=1.5 kV=1500 V

  - C=7.5 μF

  - R1 = R2 = R3 = 0.8 MΩ

- Tentukan nilai I1 di resistor 1, I2 di resistor 2 dan I3 di resistor 3 pada saat t=0!

Answer:

Pada saat t=0 maka q=0 karena kapasitor akan dalam kondisi uncharged, maka kapasitor tidak akan berpengaruh. Sehinga Dapat digambarkan seperti berikut :

Step Pengerjaan :

- Hitung Resistensi

  - Rangkaian Pararel

1R23=1R2+1R3=20.8MΩ=28*105Ω=14*105Ω

R23=4*105Ω

  - Rangkaian Seri

Rtotal=R1+R23=8*105Ω+4*105Ω=12*105Ω

- Hitung Arus

Itotal=εRtotal=1500 V12*105Ω=1.25*10-3Amp

  - Rangkaian Seri

I1=Itotal=1.25*10-3Amp

  - Rangkaian Parralel

V23=I23*R23=1.25*10-3Amp* 12*105Ω=500 V

I2=V23R2=500 V8*105Ω=6.25*10-4Amp

I3=V23R3=500 V8*105Ω=6.25*10-4Amp

- Tentukan nilai I1 di resistor 1, I2 di resistor 2 dan I3 di resistor 3 pada saat t=∞!

Answer:

Pada saat t=∞ make kapasitor sudah fully charged dan mempunyai voltage yang sama dengan source, karena itu maka arus yang mengalir ke kapasitor dan R3 adalah 0. Sehiga dapat digambarkan sebagai berikut:

Resistance :

Rtotal=R1+R2=16*105Ω

Itotal=εRtotal=1500V16*105Ω=0.9375*10-3Amp

I1=I2=Itotal

- Tentukan nilai beda potensial di resistor 2 pada saat t=0 dan t=∞

- Saat t=0

V2=500 V

- Saat t=∞

V2=I2*R2=0.9375*10-3Amp*8*105Ω=750V

- Suatu konduktor panjang berbentuk selinder membawa arus listrik dengan kerapatan arus dirumuskan sebagai 𝐽 = 𝑐𝑟 2 , dimana 𝑐 = 3*106Am4 . Jari-jari luar selinder adalah 2 cm dan jari-jari dalam selinder adalah 1 cm.

  - Hitunglah kuat arus yang mengalir pada konduktor (𝑖𝑒𝑛𝑐 )

Dik:

  - dA=2πrdr

  - JdA=cr2(2πrdr)

  - r1=1cm=0.01 m

  - r2=2cm=0.02m

Answer:

I=r1r2dI=r1r2JdA=r1r2J(dA)=r1r2cr2(2πrdr)=0.010.022πcr3dr=2πc0.010.02r3dr=2πcr440.010.02=2π*3*1060.0244-0.0144=0.70686 Amp

  - Hitunglah magnitude medan magnet yang tercipta pada jari-jari luar selinder konduktor tersebut (Catatan μ0 = 4π* 10-7TmA).

Dik:

  - I=0.70686 Amp

  - μ0 = 4π* 10-7TmA

  - r=0.02m

Answer:

B2πr=μ0I

B=μ0I2πr=4π* 10-7*0.706862π0.02=7.0686*10-6 T